THỰC HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LAB 5 - THIẾT LẬP TƯỜNG LỬA pfSense

pfSense CE 2.7.2-RELEASE (amd64) - VMware Workstation 17.5

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Huyền

MSSV: 1150080138

Lớp: 11CNPM2

Link video:

# A. TỔNG QUAN

## 1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình pfSense bảo vệ LAN và DMZ.

Cấu hình WAN, LAN, DMZ, NAT và firewall rule.

Dùng Windows Server và Ubuntu Server để kiểm thử.

Thực hiện và kiểm thử ít nhất 4 tình huống firewall.

## 2. Mô hình và địa chỉ IP

| Thiết bị | Vai trò | IP | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfSense LAN | Firewall | 10.0.0.1/8 | - | - |
| pfSense DMZ | Firewall | 172.16.0.1/16 | - | - |
| Domain Controller | LAN | 10.0.0.2/8 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 |
| LAN-Test | LAN | 10.0.0.3/8 | 10.0.0.1 | upstream phù hợp |
| DMZ-Web | DMZ | 172.16.0.2/16 | 172.16.0.1 | trống lúc dựng; 8.8.8.8 sau Pass |

# B. THỰC HÀNH

## 1. Chuẩn bị pfSense

Tải pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz theo link trong gói bài.

Kiểm SHA-256 trước khi giải nén.

SHA-256 đúng: 883fb7bc64fe548442ed007911341dd34e178449f8156ad65f7381a02b7cd9e4

Giải nén bằng 7-Zip để thu được file .iso. Không gắn trực tiếp .iso.gz.

## 2. Tạo VM pfSense trên VMware

File > New Virtual Machine > Typical.

Guest OS: FreeBSD 64-bit phù hợp; tên VM: pfSense.

RAM 2 GB; 2 vCPU; disk 16-20 GB.

Adapter 1: Bridged = WAN.

Adapter 2: Custom VMnet1 = LAN.

Adapter 3: Custom VMnet2 = DMZ.

## 3. Cấu hình VMnet

Edit > Virtual Network Editor.

VMnet1: Host-only, subnet 10.0.0.0/8, tắt DHCP VMware.

VMnet2: mạng riêng cho DMZ, subnet 172.16.0.0/16, tắt DHCP VMware.

Không để WAN/LAN/DMZ chồng lấn subnet.

## 4. Cài và gán interface pfSense

Boot từ ISO và cài pfSense; cài xong tháo ISO.

Không xác định WAN/LAN/DMZ chỉ bằng tên em0/vtnet0/vmx0; đối chiếu thứ tự/MAC.

Adapter 1 = WAN; Adapter 2 = LAN; Adapter 3 = DMZ.

Đặt LAN = 10.0.0.1/8, không đặt upstream gateway cho LAN.

## 5. Domain Controller

Tạo Windows Server 2019/2022, NIC nối VMnet1.

IP 10.0.0.2/8; Gateway 10.0.0.1; DNS 10.0.0.2.

Cài AD DS/DNS; DNS Manager cấu hình Forwarder, ví dụ 8.8.8.8 hoặc upstream của lớp.

Mở https://10.0.0.1 để vào WebGUI pfSense.

## 6. DMZ

Interfaces > Assignments: gán card thứ ba thành DMZ.

DMZ = 172.16.0.1/16; không đặt Upstream Gateway.

Tạo DMZ-Web Windows Server, NIC VMnet2.

DMZ-Web = 172.16.0.2/16; Gateway 172.16.0.1.

PowerShell Admin: Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools

Kiểm tra: curl.exe http://localhost

## 7. Outbound NAT và LAN rule

Firewall > NAT > Outbound: kiểm tra Automatic Rules cho mạng nội bộ.

Không cần manual Outbound NAT chỉ để LAN/DMZ ra Internet trong phần cơ bản.

Firewall > Rules > LAN: disable Default allow LAN to any IPv4 và IPv6; GIỮ Anti-Lockout.

Apply Changes > Diagnostics > States > Reset States.

Sau đó mới tạo rule LAN net > Any do sinh viên tự quản lý.

HÌNH 1 - VMware Settings: pfSense có 3 Network Adapter

HÌNH 2 - Console pfSense: LAN = 10.0.0.1/8

HÌNH 3 - Dashboard pfSense

HÌNH 4 - Interface DMZ = 172.16.0.1/16

HÌNH 5 - Firewall > NAT > Outbound > Automatic Rules

HÌNH 6 - LAN Rules: Default allow IPv4/IPv6 Disabled, Anti-Lockout giữ nguyên

# C. CÁC TÌNH HUỐNG FIREWALL

## Tình huống 1 - Chặn ICMP nhưng vẫn cho Web/DNS

Tạo rule phù hợp trên LAN để ICMP bị chặn nhưng DNS và Web vẫn hoạt động. Sau mỗi thay đổi: Apply Changes > Reset States > tạo kết nối mới.

ping 8.8.8.8

Resolve-DnsName example.com -Server 8.8.8.8

curl.exe -4 https://example.com

## Tình huống 2 - Chỉ 10.0.0.2 ra Internet

Tạo LAN-Test Ubuntu Server 22.04/24.04 minimal, RAM 1 GB, NIC VMnet1. Không clone Domain Controller.

LAN-Test: 10.0.0.3/8 ; Gateway 10.0.0.1

Rule theo thứ tự: (1) Pass 10.0.0.2 > Any; (2) Block LAN net > Any. Apply và Reset States.

10.0.0.2: ping 8.8.8.8  -> phải thành công

10.0.0.3: ping 8.8.8.8  -> phải thất bại

HÌNH 8 - Tình huống 2: DC PASS, LAN-Test BLOCK

# E. LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Rule thay đổi nhưng kết quả cũ còn giữ: Apply Changes và Reset States.

DMZ không ra Internet: kiểm tra DMZ không có Upstream Gateway, Automatic NAT và Pass DMZ > Internet.

DMZ ping DC thất bại ngay baseline: Windows Firewall có thể chặn ICMP; thêm rule ICMP tạm trên DC.

Port Forward không hoạt động: xác nhận IIS local trước, sau đó kiểm NAT rule, associated filter rule và IP WAN.

# F. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

[ ] Đầu báo cáo có phiên bản môi trường và link video.

[ ] Có ảnh 3 NIC, console LAN, Dashboard, DMZ, Outbound NAT, LAN rule.

[ ] Có kết quả ít nhất 4 tình huống firewall.

[ ] Tình huống cô lập DMZ có cả baseline trước Block và ảnh sau Block.

[ ] Ảnh đều chụp trực tiếp từ VM/PC của sinh viên.

[ ] Không để lộ mật khẩu, token, cookie/session hoặc dữ liệu nhạy cảm.